浙江大学

物 理 实 验 报 告

实验名称：     动态磁滞回线测量实验

指导教师：           厉位阳

专业：      竺可桢学院混合班

班级：        混合1903班

姓名：          徐圣泽

学号：        3190102721

实验日期: 6 月 3 日   星期 三 下午

- 实验目的

- 了解铁磁材料的磁滞性质；

- 掌握示波器测量磁滞回线的原理；

- 测量磁化曲线的相关量和标定的方法；

- 探究实验数据处理过程中绘制的相关曲线。

- 实验内容

- 测饱和磁滞回线

- 测量基本磁化曲线相关物理量；

- 标定磁场强度和磁感应强度；

- 计算磁化曲线相关物理量，绘制磁化曲线和曲线。

- 实验原理

- 铁磁材料的磁滞性质

- 铁磁材料有一个重要的特点——磁滞。当材料磁化时，磁感应强度不仅与当时的磁场强度有关，而且决定于磁化的历史情况。

- 曲线OA表示铁磁材料从没有磁化开始磁化，随的增加而增加，称为磁化曲线。当增加到某一值时，磁化达到饱和，也几乎不再增加，此时称为饱和磁感应强度。

- 材料磁化后，若使减小，将不沿原路返回，而是沿曲线下降，当从开始增加时，又将沿着另一个曲线上升。这样形成的一个闭合曲线称之为“磁滞回线”，如右上图所示。

- 在如图所示的曲线中，是在时的磁感应强度，称之为剩余磁感应强度；是在时的磁场强度，称之为矫顽力。

- 由于铁磁材料的磁滞特性，为了使样品的磁特性反复出现，需要在每次测量前进行退磁，消除样品中的剩余磁性，使每次测得的基本磁化曲线由的原始状态开始。

- 示波器测量磁滞回线原理图

- 如图是示波器测动态磁滞回线的原理电路。样品制成闭合环形后均匀绕以磁化线圈和副线圈，即所谓的罗兰环。取样电阻两端的电压加到示波器x轴输入端，电容C两端的电压加到y输入端上。

- 电压与磁场强度、磁感应强度的关系

- ①(x轴输入)与磁场强度成正比

- 设样品的平均周长为，磁化线圈匝数为，磁化电流瞬时值为，根据安培环路定理，有公式成立，因此有：

- 从上式中可以发现，除和外，其余物理量均为已知常量，且二者满足正比关系，因此电子束水平偏转大小与磁场强度成正比。

- ②(y轴输入)与磁感应强度成正比

- 设样品截面积为，则根据电磁感应定律，副线圈匝数为时，感应电动势为：。

- 当回路电流为并且电容上的电量为时，有关系式。

- 忽略自感应电动势的影响（因为很小），并且当足够大时可以使得相较于可以忽略，故将上式改写为，又因为，故。

- 因此（忽略正负号），将两边同时积分，得到了此式：

- 因此可以发现，示波器的荧光屏上竖直方向的偏转大小与磁感应强度成正比。

- 测量标定

- ①x轴标定

- 对x轴进行标定的目的是为了确定示波器荧光屏x轴的每一格实际代表多少磁场强度。

- 调节使荧光屏水平线长度为格，对应且为峰值，即，因此每一小格代表的电压值为，因此每一小格代表的磁场强度为。

- ②y轴标定

- 对y轴进行标定的目的是确定y轴的每一小格实际代表多少磁感应强度。

- 为一个标准互感器，流经其原边的瞬时电流为，副边的感应电动势。

- 因此与之前式子联立，得到，对两边积分，得到。

- A测得的为的有效值，因此也是有效值，相应的峰值为，若此时对应的垂直线长度为，故y轴每一小格代表的磁感应强度为。

- 实验仪器

GY-4可调隔离变压器、示波器、螺线环、交流电流表、电阻，电容、标定电阻、BH-2标准互感器

- 实验原始数据记录

- 测饱和磁滞回线

- 80V时的电流（A）=   0.59

| - 测量量 | - Hm | - Bm | - Hc | - Br | - -Hc | - -Br | - -Hm | - -Bm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 示波器对应格数 | - 11.9 | - 10.5 | - 3.9 | - 7.1 | - 3.9 | - 7.1 | - 11.8 | - 10.5 |

- 表1 各测量量与示波器对应格数

- 实验截图：

- 测量基本磁化曲线

- 保持示波器增益不变，依次调节电压为10V、20 V、30 V、40 V、50 V、60 V、70 V、80 V、90 V、100 V，记录各个磁滞回线波形顶点坐标：

| - 电压 | - 10 | - 20 | - 30 | - 40 | - 50 | - 60 | - 70 | - 80 | - 90 | - 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ux（格） | - 2.7 | - 3.4 | - 3.9 | - 4.5 | - 5.6 | - 7.2 | - 9.1 | - 11.6 | - 14.0 | - 18.0 |
| - Uy（格） | - 1.1 | - 2.7 | - 4.0 | - 5.4 | - 7.0 | - 8.0 | - 9.5 | - 10.5 | - 11.2 | - 12.0 |

- 表2 各电压下的波形顶点坐标

- 实验截图：

- 30V                         60V					       100V

- 标定磁场强度H

- 调节电源电压调节电流值为相应值，记录示波器上显示的波形总长度：

| - 电流值(A) | - 0.02 | - 0.04 | - 0.06 | - 0.08 | - 0.10 | - 0.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Mx(小格) | - 8.2 | - 15.8 | - 24.0 | - 32.4 | - 40.0 | - 48.0 |

- 表3 不同电流下x轴波形长度所占格数

- 实验截图：

- 0.02 A                     0.06A                      0.10A

- 标定磁感应强度B

- 调节电源电压调节电流值为相应值，记录示波器上显示的波形总长度：

| - 电流值(A) | - 0.05 | - 0.10 | - 0.15 | - 0.20 | - 0.25 | - 0.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - My(小格) | - 7.0 | - 13.6 | - 20.0 | - 26.4 | - 32.4 | - 40.0 |

- 表4 不同电流下y轴波形长度所占格数

- 实验截图：

- 0.10A                     0.20A                      0.30A

- 实验数据处理和结果分析

- H标定数据处理

- 利用公式，计算得到各电流下的值为（其中，）：

| - 电流值(A) | - 0.02 | - 0.04 | - 0.06 | - 0.08 | - 0.10 | - 0.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Mx(小格) | - 8.2 | - 15.8 | - 24.0 | - 32.4 | - 40.0 | - 48.0 |
| - 示波器单位电压值表示的磁场强度H0(A/m) | - 8.78 | - 9.12 | - 9.00 | - 8.89 | - 9.00 | - 9.00 |

- 表5 各电流下H0的值

- 求得的平均值为。

- B标定数据处理

利用公式，计算得到各电流下的值为（其中，，）：

| - 电流值(A) | - 0.05 | - 0.10 | - 0.15 | - 0.20 | - 0.25 | - 0.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - My(小格) | - 7.0 | - 13.6 | - 20.0 | - 26.4 | - 32.4 | - 40.0 |
| - 示波器单位电压值表示的磁感应强度B0(T) | - 0.0203 | - 0.0209 | - 0.0213 | - 0.0215 | - 0.0219 | - 0.0213 |

表6 各电流下B0的值

- 求得的平均值为

- 基本磁化曲线数据

- ①由实验原理值，，，代入数据得到相应值，记录于下表；

- ②真空磁导率为，绝对磁导率为，相对磁导率为，代入数据计算得到相对磁导率记录于下表中：

| - 电压 | - 10 | - 20 | - 30 | - 40 | - 50 | - 60 | - 70 | - 80 | - 90 | - 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ux（格） | - 2.7 | - 3.4 | - 3.9 | - 4.5 | - 5.6 | - 7.2 | - 9.1 | - 11.6 | - 14.0 | - 18.0 |
| - Uy（格） | - 1.1 | - 2.7 | - 4.0 | - 5.4 | - 7.0 | - 8.0 | - 9.5 | - 10.5 | - 11.2 | - 12.0 |
| - Hm(A/m) | - 24.2 | - 30.5 | - 35.0 | - 40.4 | - 50.2 | - 64.6 | - 81.6 | - 104.1 | - 125.6 | - 161.5 |
| - Bm(T) | - 0.023 | - 0.057 | - 0.085 | - 0.114 | - 0.148 | - 0.170 | - 0.201 | - 0.223 | - 0.237 | - 0.254 |
| - 相对磁导率 | - 766 | - 1494 | - 1929 | - 2257 | - 2351 | - 2090 | - 1963 | - 1702 | - 1505 | - 1254 |

- 表7 基本磁化曲线相关数据

- 为了更方便地处理数据，我写了以下代码，算出Hm、Bm，以及相对磁导率：

- #include <stdio.h>

- int main(){

- double ux[10],uy[10];

- double hm[10],bm[10];

- double ua[10];

- double h0=8.97,b0=0.0212,u0;

- u0=4*3.14159*0.0000001;

- for(int i=0;i<10;i++){

- scanf("%lf",&ux[i]);

- hm[i]=h0*ux[i];

- }

- for(int i=0;i<10;i++){

- scanf("%lf",&uy[i]);

- bm[i]=b0*uy[i];

- }

- for(int i=0;i<10;i++){

- ua[i]=bm[i]/(hm[i]*u0);

- }

- for(int i=0;i<10;i++){

- printf("Hm[%2d] = %5.1lf, Bm[%2d] = %4.3lf, ua[%2d] = %5.0lf\n",i+1,hm[i],i+1,bm[i],i+1,ua[i]);

- }

- return 0;

- 程序运行的结果如下：

- 将程序运行的结果填入表中，得到了各电压下的磁场强度、磁感应强度和相对磁导率。

- 曲线拟合部分

- ①磁化曲线

- 依次在图中作出表格中的磁滞回线的顶点，连接得到如下曲线图：

- 拟合得到的磁化曲线较为符合实验原理中的磁化曲线图，斜率先增大后减小。

- ②曲线

| - Hm(A/m) | - 24.2 | - 30.5 | - 35.0 | - 40.4 | - 50.2 | - 64.6 | - 81.6 | - 104.1 | - 125.6 | - 161.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 相对磁导率 | - 766 | - 1494 | - 1929 | - 2257 | - 2351 | - 2090 | - 1963 | - 1702 | - 1505 | - 1254 |

- 经作图发现，和符合原理中的描述，相对磁导率随着磁场强度的增大先增大到峰值，再减小。

- 从图中可以发现，初始磁导率，最大磁导率。

- 实验心得

- 思考题

- R1的值为什么不能大？

- R1如果过大，对应信号较弱，不利于测量。

- Uc对应的是H还是B？请说明理由？

- 对应的是B，因为感应电动势是由B引起的。

- 测量回线要使材料达到磁饱和，退磁也应从磁饱和开始，意义何在？

- 为了使之形成一条闭合的曲线。

- 心得体会

在本次实验中，我大致完成了实验内容，达到了实验目的。

本次动态磁滞回线的测量实验是本学期第三个电磁学实验。在我看来，本次实验的重点在于理解实验原理，只要理清了原理，并细致地记录各组数据，便能较好地完成此次实验。本次实验的数据处理部分相对比较常规，并且在多次尝试利用代码后，我发现利用程序处理数据的方法能够带来极大的便利。

在连续三周的电磁学实验后，我已经对电和磁的关系有了进一步的认识，两者总是“相伴而行”，关系密不可分。虚拟实验简化了电磁学实验的复杂程度，也减小了实验的危险程度，但仍然能学到很多，即使中规中矩地按照实验指导书完成实验内容，也能获得很大的收获。